江苏联合职业技术学院张家港分院

xxxx-xxxx学年第x学期高职三年级《工程力学》期末试卷

江苏省张家港中等专业学校

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |

班级                         姓名                     学号           .

密    封    线    内    不    要    答    题

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

一、填空题（共25空，每空1分）

1.力偶的三要素是：          、          、              。

2.轴向拉伸和压缩强度条件的表达式是：σmax=FNA≤σ，用该强度条件可解决的三类强度问题是：            、             、            。

3.杆件变形的基本形式有四种：轴向拉伸与压缩、_    _、_       和__     _         。

4.构件的刚度是指               的能力；

5.材料的塑性指标有           和              。

6.力对刚体的运动效应有两种：           和            ，但力偶对刚体的作用效应仅仅是使其产生             。

7.在工程中受拉伸的杆件，其共同的特点是：作用于杆件上的外力或外力的合力的作用线与构件轴线            ，杆件发生                方向，伸长或压缩。

8.力矩的大小等于             和                  的乘积。

9.力的三要素是力的          、             、             。

10.外力消失后，变形不能完全消除而残留的变形，称为                。

11.力的平移定理只适用于             ，对于              是不适用的。

二、判断题（10×1分=10分）

（  ）1．用解析法求平面汇交力系的合力时，若选取不同的直角坐标轴，其所得的合力一定相同。

（   ）2.力偶不能用力来平衡。

（  ）3.若平面力系对某点之主矩为零，且主矢亦为零，则该力系为一平衡力系。

（   ）4.在平面力系中，只要主矩不为零，力系一定不能进一步简化。

（   ）5．刚体是指在力的作用下不变形的物体。

（  ）6．已知作用于刚体上所有力在某一坐标轴上投影的代数和等于零，则这些力的合力为零，刚体处于平衡。

（   ）7．轴向拉压杆任意斜截面上只有均匀分布的正应力，而无剪应力。

（   ）8．刚体受三个共面但互不平行的力作用而平衡时，三力必汇交于一点。

（   ）9．力是物体之间的相互机械作用。

（   ）10.光滑接触面的约束力的作用线，沿接触面公法线方向，指向不定。

三、选择题（10×2分=20分）

1.图示木榫接头受力F作用，尺寸如图所示，其剪切面积A=(       )

A．ba

B．bc

C．bh

D．ch

2．物块A、B自重不计，并与光滑的平面mm和nn相接触，如图所示。若其上分别作用有大小相等、方向相反且作用线相同的力P1和力P2，试问两刚体是否平衡。(    )

(A)  A、B都不平衡 (B) A、B都平衡  (C) A平衡，B不平衡 (D) A不平衡，B平衡

3．一个不平衡的平面汇交力系，若满足的条件，则其合力的方位应是(       )。

(A) 与x轴垂直				    	(B) 与x轴平行

(C) 与y轴正向的夹角为锐角	    	(D) 与y轴正向的夹角为钝角

4.空心圆轴扭转时，横截面上的扭矩Ｔ的方向如图所示，其切应力分布的正确示图为  (      ) 图。

5．图为均质圆盘用细绳悬挂，并靠在光滑斜面上。在(a)、(b)、(c)、(d )所示的四种状态中，只有(       )图可以保持平衡。

6．常用的应力单位是兆帕（MPa），1Mpa＝（　　  　）

A．103N／m2	B．106 N／m2

C．109 N／m2	D．1012 N／m2

密    封    线    内    不    要    答    题

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

7．题7图示螺钉在拉力P作用下，挤压面积Ajy=（　　  　）

A．π4d2     B．π4dh

C．π4D2       D．π4(D2−d2)

8.轴向拉压杆件危险截面是（      ）的横截面。

A.轴力最大  B.正应力最大  C.面积最小  D.位移最大

9. 力偶对物体产生的运动效应为(       )。

- 只能使物体转动 B.只能使物体移动 C.既能使物体转动,又能使物体移动

D. 它与力对物体产生的运动效应有时相同,有时不同

10.两个大小为3N、4N的力合成一个力时，此合力最大值为（      ）

A、5N      B、7N      C、12N      D、1N

四、名词解释（5×3分=15分）

1．平面交汇力系

2.内力

3.力偶

4.挤压变形

5.稳定性

班级                         姓名                     学号           .

密    封    线    内    不    要    答    题

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

五、计算题（5×6分=30分）

1、 力系如题2.3图所示。已知：F1＝100N，F2=50N，F3=50N，求力系的合力。

2、矩形截面的木拉杆的接头如图所示。已知轴向拉力F=50kN，截面宽度b=250mm，木材的顺纹许用挤压应力[σbs]=10MPa，顺纹许用切应力[τ]=1MPa。求接头处所需的尺寸l和a。

3、 图示桁架，杆1与杆2的横截面均为圆形，直径分别为d1=30 mm与d2=20 mm，两杆材料相同，许用应力[σ]=160 MPa。该桁架在节点A处承受铅直方向的载荷F=80 kN作用，试校核桁架的强度。

F

A

B

C

300

450

1

2

4、图示联接构件中D=2d=32mm，h=12mm，拉杆材料的许用应力[σ]=120MPa，[τ]=70MPa，[σbs]=170MPa。试求拉杆的许用荷载[F]

O

A

C

B

M2

M1

30o

5、四连杆机构在图示位置平衡。已知OA=60cm，BC=40cm，作用BC上的力偶的力偶矩大小为M2=1N.m，试求作用在OA上力偶的力偶矩大小M1和AB所受的力FAB。各杆重量不计。